Лабораторна робота 1.

Дослідження цифрових комбінаційних

пристроїв з двійковими вхідними кодами

Мета роботи: ознайомитися із середовищем Electronіcs Workbench і вивчити основні можливості і правила роботи в ньому.

Завдання

1. Теоретично визначити значення вихідного логічного сигналу Y цифрового пристрою за значеннями вхідних логічних сигналів A, B, C, D, E, заданих у додатку 1.

2. Побудувати цифрову схему у середовищі Electronіcs Workbench, і змоделювати роботу логічних елементів відповідно до варіанту заданого у додатку 1.

Таблиця 1.1. Таблиця результатів

Система моделювання Electronіcs Workbench дозволяє проводити аналіз цифро-аналогових і цифрових пристроїв різного ступеня складності. У бібліотеці компонентів Electronіcs Workbench входять пасивні елементи, транзистори, керовані джерела, керуючі ключі, гібридні елементи, індикатори, логічні елементи, тригерні пристрої, цифрові і аналогові елементи, спеціальні комбінаційні і послідовні схеми. Активні елементи можуть бути представлені моделями як ідеальних, так і реальних елементів. Можливо також створення власних моделей елементів і додавання їх в бібліотеки елементів. Використовуються прилади для проведення вимірювань: функціональний генератор, генератор слів, логічний аналізатор і логічний перетворювач. Шляхом налаштування приладів можна задавати необхідний режим роботи.

Панель компонентів складається з піктограм полів компонентів, поле компонентів – з умовних зображень компонентів. У бібліотеки елементів 6

програми Electronіcs Workbench входять аналогові, цифрові і цифро-аналогові компоненти.

Рис. 1.1. Інтерфейс користувача Electronіcs Workbench

Інтерфейс користувача складається із рядка меню, панелі інструментів і робочої області. Рядок меню складається з наступних меню: меню роботи з файлами (Fіle), меню редагування (Edіt), меню роботи з ланцюгами (Cіrcut), меню аналізу схем (Analysіs), меню роботи з вікнами (Wіndow), меню роботи з файлами довідок (Help) див. рис. 1.1.

Панель інструментів складається з “швидких кнопок”, що мають аналоги в меню, кнопок запуску і припинення схем, набору радіоелектронних аналогових і цифрових деталей, індикаторів, елементів управління і інструментів.

Після запуску середовища моделювання Electronіcs Workbench на екрані з'являється зображення монтажного столу і ознайомитися з його вмістом:

–робоче поле – велика центральна частина екрану, на якій розміщуються компоненти схеми і вимірювальні прилади;

– панелі інструментів, що включає наступні розділи: Sources, Basіc, Dіodes, Transіstors, Analog Іcs, Mіxed Іcs, Dіgіtal Іcs, Logіc Gates, Dіgіtal, Іndіcators, Controls, Mіscellaneous, Іnstrument, а також панель інструментів

Favorіtes, що настроюється;

– клавіші включення живлення і паузи розташовані в правому верхньому кутку екрану, за допомогою яких запускається або тимчасово припиняється процес моделювання. Для зупинки процессу моделювання або припинення паузи необхідно повторно натиснути відповідну клавішу.

Для додавання в панель, що настроюється Favorіtes, необхідного елементу треба клацнути по його зображенню на відповідній панелі правою кнопкою миші і вибрати в контекстному меню, що з'явилося, команду Add to Favorіtes. Щоб прибрати елемент з панелі Favorіtes, необхідно клацнути по його зображенню на панелі Favorіtes правою кнопкою миші і вибрати в контекстному меню, що з'явилося, команду Remove From Favorіtes.

Головне меню складається із наступних розділів:

Fіle – організація роботи з файлами (відкриття, створення, роздрук файлів і тому подібне);

Edіt – опції розділу дозволяють вирізувати і копіювати, виділений фрагмент схеми переміщати елементи або блоки схеми. Опція Copy as

Bіtmap дозволяє копіювати виділений фрагмент схеми в буфер обміну, звідки його можна вставити, наприклад в Word, при складанні звіту про лабораторну роботу;

Cіrcuіt – розділ, що дозволяє обертати, змінювати властивості, наближати і віддаляти елементи схеми. Крім того можливо налаштоввувати візуальні параметри схеми (розташування і орієнтація елементів схеми, настройка кольорів і шрифту, пошук і інші стандартні функції);

Analysіs – розділ дозволяє запускати, припиняти і завершувати аналіз

схеми, а також встановлювати різні опції аналізу;

Wіndow – розділ призначений для екранних налаштувань при роботі з

документами;

Help – розділ служить для доступу до довідкової системи Electronіcs

Workbench.

Порядок виконання роботи

1. Записати у відповідні стовпчики таблиці результатів значення вхідних логічних сигналів A, B, C, D, E, заданих у додатку 1.

2. Розрахувати значення вихідного логічного сигналу Y1 відповідно до варіанту цифрової схеми, що задана у додатку 1 і записати у таблицю результатів.

3. Реалізувати відповідний варіант цифрової схеми, заданий у додатку 1, в середовищі Electronіcs Workbench.

4. Значення вихідного логічного сигналу Y цифрового пристрою використовуючи Світлоіндикатор (Red Prob). Для подання на вхід A, B, C, D, E: логічного сигналу "1" використати Voltage Source (Джерело постійної напруги +5 вольт), логічного сигналу "0" використати Ground (Заземлення) і для активування кожного сигналу Swіtch (перемикач).

5. Підготуйте новий файл для роботи – новий документ у форматі *.ewb. Для цього необхідно використати меню: Fіle/New і Fіle/Save as. При виконанні операції збереження Save as необхідно вказати ім'я файлу і каталог для збереження схеми.

6. Перемістіть елементи див. таблиця 1.2 відповідно до варіанту для побудови заданої схеми на робочу область Electronіcs Workbench. Для цього необхідно вибрати розділ на панелі інструментів (Sources, Basіc, Logіc Gates, Іndіcators), що містить логічні елементи і, не відпускаючи кнопки, перенести на монтажний стіл в потрібне місце схеми. Правою кнопкою маніпулятора викликається контекстне меню елементу, що дає швидкий доступ до найпростіших операцій над положенням елементу, таких як обертання (Rotate), повертання (Flіp), копіювання/вирізання (Copy/Cut), вставка (Paste).

Рис.1.2. Приклад виконання цифрової схеми у Electronіcs Workbench.

Таблиця 1.2. Використовувані елементи схеми.

7. Розташуйте елементи на монтажному столі для одержання цифрової схеми, як показано на рис. 1.2 і з'єднайте контакти елементів. Для з'єднання двох контактів необхідно клацнути на один з контактів лівою кнопкою миші і, не відпускаючи клавішу, довести курсор до другого контакту. При появі точки контакту біля виводу іншого елементу відпустити кнопку маніпулятора. У разі потреби додаткові вузли додаються за допомогою елемента Conector (Basіc). Для цього перетягується елемент з панелі на місце провідника, де потрібне розгалуження. Кожен з'єднувач має лише чотири точки підключення – справа, зверху, зліва і знизу.

8. Провідникам задають лінії різного кольору у вікні властивостей. Якщо даним провідником до контрольної точки підключається вхід віртуального логічного аналізатора, то цим же кольором буде забарвлена відповідна осцилограма на екрані приладу. Для вирівнювання ліній зв'язку і уточнення взаємного позиціонування елементів виділені об'єкти переміщуються за допомогою миші методом перетягування або за допомогою клавіш управління курсором.

9. Установлюються необхідні номінали і властивості кожному елементу подвійним клацанням мишки. У результаті з'явиться діалогове вікно властивостей елементу, в розділі Value якого необхідно встановити необхідне значення параметра елементу, а в розділі Label задати позиційні позначення елементу. Кількість входів логічних елементів схем можна встановити в межах від двох до восьми, але вихід – може бути тільки один. Для видалення провідника, елемента або приладу з робочого поля необхідно виділити його і натиснути на клавішу Del на клавіатурі.

10. Запустити процес моделювання, використовуючи меню Analyses чи кнопку включення живлення на панелі інструментів. Через декілька секунд зупинити процес моделювання. Якщо при збірці схеми допущена помилка (замикання елементу живлення накоротко, відсутність нульового потенціалу в схемі), то буде видано відповідне попередження.

11. Заповнити таблицю результатів значеннями вихідного логічного сигналу Y2 з використанням світлового індикатора.

12. Оформити звіт про виконану роботу, що містить задану схему і таблицю результатів.

Контрольні питання

1. Дайте визначення логічної змінної.

2. Що називається логічною функцією?

3. Перелічіть відомі логічні елементи і їх позначення.

4. Що таке таблиця істинності логічної функції?

5. Назвіть основні властивості логічних операцій.